平湖市卫生局办公楼维修工程施工招标公告

平卫招〔2012〕1号

经平湖市卫生局批准，平湖市卫生局决定对办公楼进行维修，现对本工程进行公开招标，具体事项公告如下：

一、工程概况：对卫生局办公楼屋面、外墙、部分内墙、钢结构雨棚、木桥、女厕、雨水管、小岛电动门等工程进行改造、修缮。工程质量要求合格。

二、投标人应具备的条件：具备房屋建筑工程总承包三级及以上或建筑装饰装修工程专业承包三级及以上资质的企业。

三、施工工期：本工程要求自签订合同后90日历天内竣工。

四、报名暨招标文件领取： 自公告发布日起至2012年8月20日16时报名截止，8月21日15时现场招标答疑，在平湖市卫生局办公室二楼接受报名及发招标文件，领取招标文件必须递交： 企业介绍信、通过2010年度工商年检的营业执照副本复印件（加盖公章）。从网上本项目招标公告下载填写报名表后（投标报名表）附上述报名资料装订成册（资格后审）。联系电话：

五、本公告由平湖市卫生局负责解释。

联系人：邱先生：13586333119， 周主任：85267866

平湖市卫生局

二〇一二年八月十五日

平湖市卫生局办公楼维修工程招标文件

经平湖市卫生局批准，平湖市卫生局决定对办公楼进行改造维修，现对本工程进行公开招标，具体事项规定如下：

一、工程综合说明：

（一）概况：对卫生局办公楼屋面、外墙、部分内墙、钢结构雨棚、木桥、女厕、雨水管、小岛电动门等工程进行改造、修缮（详见工程清单）。工程质量要求合格。

（二）工程施工内容及要求：

（1）屋面工程：对原有屋面及四周天沟清理至结构层，后用30厚1：3水泥沙浆找平，再做SBS防水层，卷材厚度≥3cm，最后做40厚挤塑聚苯保温板；一些必要的细部防水措施。做好后必须做到整个屋面不漏水。

（2）外墙工程：先清洗外墙面，去松动、起壳部位；用防水浆料修补裂缝；涂刷2-3遍高弹性外墙防水涂料；一些必要的细部防水措施。做好后必须做到整个外墙不渗水。

（3）钢雨蓬工程：吊感杆更换成不锈钢材质；玻璃全部更换成6+9A+6钢化玻璃；钢粱进行防腐处理。

（4）内墙涂料工程：根据业主要求，对一些内墙面进行涂料，面积暂定1550㎡，最终结算以实际为准。对原墙面进行清理和修补后上涂料，涂料做法：加白水泥腻子刮平；乳胶漆刷二度。

（5）窗框渗水工程：先将窗框四周所有节点清理干净；后用密封胶密封。

（6）木桥工程：先桥面木料损坏处更换修复；最后进行防腐处理（具体施工工艺由投标单位标书内注明）。

（7）女厕工程：增加3只蹲位（1-3层各一），蹲便器品牌、尺寸、规格与卫生局原有蹲便器一致；此处污水下水管道与原有蹲位污水下水管道连通；相关蹲位砌体、装饰与原有蹲位保持一致。

（8）排水工程：原采用内排水现要求外翻，采用外排水，排水雨水斗及管道泛水详见99J201（一）；管径与原有设计保持一致。

（9）电动门工程：（详见工程清单）

（三）施工工期：本工程要求签订合同后3个月竣工。

（四）质量要求：全部工程按相关建设标准必须达到合格。五年内施工单位须确保工程状况良好，如出现破损漏水现象，施工单位无条件返修。

（五）结算及付款办法：按经验收合格的工程量和中标的相应单价进行结算，其报价必须包含上述全部建设内容；如业主要求增加维修工程的，按实际工程量和建筑预算直接费计算造价。竣工验收合格后15天内付款95%，五年后退还保修金（工程结算总价的5%）。

二、招标规定：

1、投标人应具备的条件：具备房屋建筑工程总承包三级及以上或建筑装饰装修工程专业承包三级及以上资质的企业法人。施工单位中标后不得转包、分包；确定负责本工程的施工负责人，无正当理由中途不得更换。

2、工程造价：本项目按工程量清单中的固定单价的形式进行施工承包。上述建设内容单位造价报价包含到本工程建成后可交付使用为止所涉及的人工、机械、材料、不低于国家规定的安全设施费和相关的一切税费等。工程造价由投标单位根据建设单位建设要求、施工工程项目实际状况和本单位施工管理水平自行确定。

3、投标书内容：商务标三份：按本招标文件后所附格式内容计算报价，每项分类包含其相关附加工程；技术标三份：按招标文件、工程量清单及招标答疑三方面要求组织编制技术标；本工程的投标书必须装袋密封，凡是密封上有接缝处，必须加盖单位公章，在规定时间内递交给招标单位，否则为无效标。

4、投标保证金：每个投标单位壹万元（不计息），必须以投标单位出具的银行本票形式在投标前递交给平湖市卫生局（收款单位：帐户：平湖市财政支付（核算）中心、开户行：建行、帐号：33001637335056001551。如投标单位与收款单位开户在同一支行的，可用转帐支票；投标单位开户在嘉兴市外银行的，可用华东三省一市汇票）；中标单位按要求在收到中标通知书3天内，与招标单位签订合同后，凭签订的合同和中标单位收据到平湖市卫生局领回投标保证金；不中标单位当场退还。投标单位未参加投标、在定标前撤销其投标文件、发出中标通知书的3天的期限内不签订合同的都将投标保证金收归招标人所有。

5、履约保证金：中标单位接到中标通知书后，必须在 7 天内向招标单位支付中标价10%的履约保证金（不计息）。未能按要求支付履约保证金的中标单位，招标单位将视其为不响应招标文件而被拒绝签合同，并且取消其中标资格。当中标单位在合同实施过程中违约或不能兑现投标文件的承诺，招标单位将视其违约程度，从履约保证金中扣除违约金。工程验收合格后归还保证金。

6、评标办法：最高限价：本项目最高限价为29万元，如投标单位的最终投标价超过最高限价的投标书，为无效标。中标人确定：按全部有效投标书中，采用综合评标法，技术标60%，商务标40%，综合得分最高者为中标单位。

7、投标人在本项目招投标过程中所支出的一切费用和承担的责任全部由投标人负责。

8、每个投标的单位将默认为响应本招标文件的各项要求，如投标中出现下述情况之一的，就作为无效标：不响应本招标文件内容投标；不按本招标文件规定填写和递交标书或商务标计算填写错误差额超过0.2%（合计金额大小写不同的，按大写金额计算）；其他相关法律法规和上级文件规定认为无效标书的情况。

三、招标过程：

1、报名： 自公告发布日起至2012年8月20日16时止，在平湖市卫生局办公室接受报名及发售招标文件，招标文件售价：每份0元。购买招标文件必须递交： 企业介绍信、通过2010年度工商年检的营业执照副本和企业资质证书复印件（加盖公章）。从网上本项目招标公告下载填写报名表后（投标报名表）附上述报名资料装订成册（资格后审）。联系电话：85267866。

2、现场踏勘：2012年8月21日下午2点30分，约定到现场踏勘（由于建筑占地面积与屋面面积有一定差异，所以要求投标单位都到现场踏勘）。如出现影响施工成本的特殊情况，招标中心可在开标截止时间5小时前通知投标人，对招标内容或要求进行更改。

3、投标：本工程投标书于2012年8月30日14:30时前由法人代表或有代理资格的人员递交至平湖市卫生局办公室，并签字确认。投标单位法定代表人或代理人随带法定代表人证明函或授权委托书（按招标文件所附格式、不需密封）准时参加开标会议。上述资料不全者，作无效标处理。如超过投标截止时间视作无效标处理（上同）。

4、评委及评标：由业主代表及抽签获提得的专业技术人员组成评标小组。定于投标截止时间后进行开标和评标。

本文件由平湖市卫生局负责解释。

平湖市卫生局

2012年8月15日

附件一

平卫招〔2012〕1号

投  标  书

（招标人名称）

我方已全面阅读和研究了                            工程施工招标文件、工程量清单和招标补充文件，并经过现场踏勘，澄清疑问，充分理解并掌握了本工程招标的全部有关情况。现经我方认真分析研究，同意接受招标文件的全部要约条件，并按此确定本工程投标的各项承诺内容，以本投标书向你方发包的工程全部内容进行投标。总投标价人民币         元，（大写）                           元，工期为2012年  月  日前竣工，质量目标为         ，项目负责人                 联系电话                     。

我方将严格按照有关建设工程招标投标法规及招标文件的规定参加投标，并理解贵方不一定接受最低标价的投标，对决标结果也没有解释义务。如我方中标，在合同签订前，递交10%的履约保证金，按中标通知书、招标文件和本投标文件的约定与你方签订承包合同，并履行规定的一切责任和义务。

本投标书自递交你方起 60  天有效期内，全部条款内容对我方具有约束力。在此有效期内，我方如出现以下行为之一者，贵方有权没收投标保证金人民币壹万元。（1）撤回投标书或未参加投标的；（2）擅自修改或拒绝接受已经承诺确认的条款；（3）在规定的时间内拒签合同或拒付履约保证金；（4）串通投标。

（附预算书一份）

投标单位（章）：            法定代表（签字并盖章）：

联系人：                   联系地址：

电话：                     邮编：

开户银行：                 帐号：

年    月     日

附件二

企业法人代表证明函

平湖市卫生局：

我单位                         （投标人名称）的法人代表人（企业负责人）是:                  .（姓名），身份证号码                        。现由其本人到局招标中心办理平湖市卫生局办公楼维修工程的招投标手续，在招标当场作出承诺以及对投标书作出技术性补充和本项目招标全过程中所签署的一切文书和处理与之有关的一切事务，我单位承认有效。

特此证明。

投标单位：                   （盖章）

2012年   月   日

| 法定代表人身份证复印件正面 | 粘贴处 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证复印件背面 | 粘贴处 |

说明：

1、如是法人代表前来投标时，必须填交本证明函。

2、本函与标书同时递交给平湖市卫生局。

3、本函不要密封到标书内。

附件三

授 权 委 托 书

我          （姓名）系                         （投标人名称）的法人代表人，现授权委托          （姓名）为我单位的代理人，身份证号码                        。代理人全权办理平湖市卫生局办公楼维修工程的招投标手续，有权当场作出承诺以及对投标书作出技术性补充，代理人在本项目招标全过程中所签署的一切文书和处理与之有关的一切事务，我予以承认有效。

特此委托。

投标单位：                   （盖章）

法人代表：                  （签字或盖章）

委托日期：2012年  月  日

| 法定代表人身份证复印件粘贴处 | 法定代表人身份证复印件粘贴处 |
| --- | --- |
| 代理人身份证复印件 粘贴处 | 代理人身份证复印件 粘贴处 |

说明：1、如不是法人代表前来投标时，必须填交本委托书。2、委托书与标书同时递交给平湖市卫生局。

3、委托书不要密封到标书内。