附件：

2013年宁夏饮用水卫生监督监测工作方案

按照卫生部《2013年国家饮用水卫生监督监测工作方案》要求，结合我区实际，制定本方案。

一、目的

掌握和分析饮用水卫生安全状况，及时发现和处置饮用水卫生安全隐患，防范饮用水污染危害人群健康，为科学决策和有针对性保障饮用水卫生安全提供依据。

二、监测范围和内容

银川市兴庆区、金凤区、西夏区、贺兰县、灵武市，石嘴山市大武口区、惠农区，吴忠市利通区、青铜峡市、盐池县，固原市原州区、西吉县、隆德县，中卫市沙坡头区、中宁县共15个市、县（区）纳入全国饮用水卫生监测网络。重点开展集中式供水、二次供水、学校供水水质监测，及时报告和调查处理饮用水污染健康危害事件，加强对供水单位的卫生监督管理，采取有效措施控制和处置供水卫生安全隐患。

三、水质监测

（一）监测点设置

1.城市市政供水。全部市政供水均纳入监测网络。

（1）出厂水：每个市政水厂设置1个出厂水监测点。

（2）末梢水：各监测县（区）末梢水监测点设置详见表1。其中，学校末梢水监测点所占比例不低于10%。

2.城市自建供水。每个市、县（区）至少将3个自建水厂纳入国家监测网，不足3个的，全部纳入，应当尽量选取不同水源和不同净水工艺的自建水厂。

（1）出厂水：每个自建水厂设置1个出厂水监测点。

（2）末梢水：每个自建水厂至少设置1个末梢水监测点。

3.城市二次供水。每个市、县(区)至少将10个二次供水设施纳入国家监测网，不足10个的，全部纳入。其中，至少包括1个学校二次供水设施。

每个供水设施设置1个监测点，位于蓄水池(箱)出水口处。

4.农村集中式供水。每个县选择8个农村集中式供水水厂纳入国家监测网，不足8个的，全部纳入，应当优先选择大型供水工程（日供水量＞1000m3），并尽量选取不同水源、不同地理位置的集中式供水水厂。

（1）出厂水：每个农村集中式供水水厂设置1个出厂水监测点

（2）末梢水：每个农村集中式供水水厂设置1个末梢水监测点。

5.农村学校自建设施供水。至少将5所采用自建设施供水的农村学校纳入国家监测网，不足5所的，全部纳入，应当尽量选取不同水源的学校供水。

每个学校自建设施供水设置1个末梢水监测点，应为用户取水口处。

6.农村分散式供水。每个县设置2个分散式供水监测点纳入国家监测网。

各类监测点原则上应当固定，以反映水质长期变化趋势。以上监测点设置详见表1。

表1  全区饮用水监测点设置情况

| 市县 | 城市饮用水 |  |  |  |  | 农村饮用水 |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 市政供水 |  | 自建水厂 |  | 二次 供水 | 农村集中式供水 | 农村学校内自建供水 | 农村 分散式供水 |  |
|  | 出厂水 | 末梢水 | 出厂水 | 末梢水 |  |  |  |  |  |
| 银川市兴庆区 | 3 | 20 | 0 | 0 | 15 | 3 | 3 | 0 | 44 |
| 银川市金凤区 | 2 | 10 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 | 0 | 29 |
| 银川市西夏区 | 1 | 10 | 4 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 30 |
| 石嘴山市大武口区 | 2 | 20 | 3 | 3 | 15 | 4 | 1 | 0 | 48 |
| 吴忠市利通区 | 2 | 20 | 4 | 4 | 15 | 6 | 1 | 0 | 52 |
| 固原市原州区 | 2 | 20 | 1 | 1 | 10 | 6 | 5 | 2 | 47 |
| 中卫市沙坡头区 | 2 | 20 | 1 | 1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 44 |
| 贺兰县 | 2 | 10 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 28 |
| 惠农区 | 2 | 10 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 30 |
| 青铜峡市 | 1 | 10 | 3 | 3 | 5 | 12 | 2 | 2 | 38 |
| 西吉县 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 13 | 2 | 2 | 30 |
| 灵武市(含宁东) | 1 | 10 | 9 | 9 | 5 | 8 | 0 | 2 | 44 |
| 盐池县 | 1 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 18 |
| 隆德县 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 2 | 32 |
| 中宁县 | 1 | 10 | 3 | 3 | 0 | 13 | 2 | 2 | 34 |
| 合计 | 25 | 200 | 33 | 33 | 110 | 97 | 30 | 20 | 548 |

（二）监督监测频率和监测指标

1.纳入国家监测网的各类供水单位和水质监测点按照表2要求开展卫生监督和监测。

表2      各类监测点监测频率和监测指标

| 类 型 |  |  | 卫生监督 | 水质监测 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 频次 | 频次 | 采样时间 | 监测指标 |
| 城 市 饮 用 水 | 市政供水 | 出厂水 | 每季度 1次 | 每年 1次 | 2-5月 | 常规指标②③ |
|  |  |  |  | 每年 1次 | 6-9月 | 全分析①③ |
|  |  | 末梢水 | 每季度 1次 | 每年 1次 | 2-5月 | 常规指标 （90%监测点） |
|  |  |  |  | 每年 1次 | 6-9月 | 全分析 （10%监测点） |
|  | 自建 集中式供水 | 出厂水 | 每季度 1次 | 每年 1次 | 2-5月 | 常规指标 |
|  |  |  |  | 每年 1次 | 6-9月 | 全分析 |
|  |  | 末梢水 | 每季度 1次 | 每年 1次 | 2-5月 | 常规指标 （其余监测点） |
|  |  |  |  | 每年 1次 | 6-9月 | 全分析 （1个监测点） |
|  | 二次供水 |  | 每季度 1次 | 每年 1次 | 2-5月 | 常规指标 （90%监测点） |
|  |  |  |  | 每年 1次 | 6-9月 | 全分析 （10%监测点） |
| 农 村 饮 用 水 | 集中式供水 | 出厂水 末梢水 | 每年 2次 | 每年 2次 | 2-5月 6-9月 各1次 | 常规指标②③ |
|  | 学校自建设施 供水 |  | 每年 2次 | 每年 2次 | 2-5月 6-9月 各1次 | 常规指标②③ |
|  | 分散式供水 |  | 每年 2次 | 每年 2次 | 2-5月 6-9月 各1次 | 常规指标②③ |
| 说明： - 分析指《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）规定的全部水质指标，但总α放射性、总β放射性、贾第鞭毛虫和隐孢子虫暂不作要求。 - 常规指标指《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）规定的常规水质指标，但总α放射性、总β放射性暂不作要求。 - 根据实际使用的消毒剂情况确定消毒剂余量指标，分散式供水不监测。消毒剂余量、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH指标可由卫生监督机构现场快速检测完成。 |  |  |  |  |  |  |

（三）水样采集与保存。按照《生活饮用水标准检验方法—水样的采集与保存》（GB/T5750.2－2006）执行。各类监测点水样采样位置：出厂水应当位于水处理完成后进入输送管道前的取水口处，末梢水一般应当为用户水龙头处，二次供水应当为蓄水池或水箱出水口处，学校自建设施供水应当为用户取水口处，分散式供水应为家庭储水器内。

（四）水质检验与评价。水质检验按照《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）执行，水质评价按照《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）。

四、饮用水卫生监督管理

纳入我区饮用水监测网的集中式供水、二次供水和农村学校自建设施供水单位，辖区卫生监督机构至少每季度开展1次卫生监督检查，记录监督信息，并填报附表2。

五、水质检测能力调查

全区所有的市、县（区）疾病预防控制中心每半年要开展1次饮用水水质检测能力和实验室设备配置情况调查，并填报附表4。

六、结果报告

（一）监测发现水质卫生隐患和健康危害问题，应当及时向辖区卫生行政部门报告并进行调查处理。对于突发饮用水污染健康危害事件应当及时报告自治区卫生厅。

（二）各类型供水的卫生监督信息和城市集中式供水、二次供水、农村学校自建设施供水水质监测信息和水质检测能力监测信息通过“国家级卫生监督信息系统”中的“生活饮用水卫生监测系统”进行互联网直报。其中饮用水卫生监督检查结果于每季度第3个月末前填报，饮用水水质监测信息、水质检测能力监测信息于6月20日前和12月20日前填报。

（三）农村集中式供水、分散式供水水质监测信息通过“国家健康危害监测信息系统”中的“农村饮水水质监测系统”进行互联网直报，于5月10日和10月10日前上报监测数据。

（四）各地应当及时分析本辖区饮用水卫生状况。监测结果的汇总分析和报告由各级疾病预防控制机构会同本级卫生监督机构完成，并报送当地卫生行政部门。

（五）各级疾病预防控制机构和卫生监督机构共同做好水源性传染病监测信息、农村集中式供水、分散式供水监测相关信息相互通报和数据汇总分析。

七、质量控制

（一）组织机构。自治区卫生厅成立宁夏饮用水卫生监督监测工作领导小组。负责组织、协调、督导全区饮用水卫生监督监测工作。

组  长：田丰年

副组长：李  成

成  员：袁静琴  王兆顺  李  丽  赵生银  詹  军

张泽勤  郑  华  蔡  玲  吴惠中

（二）业务培训。承担饮用水卫生监督监测工作专业技术人员，必须经过自治区卫生厅组织的业务培训，统一工作内容、方法、程序及相关标准。

（三）认证考核。疾病控制机构水质检测实验室必须通过省级实验室资质认定或国家实验室认可，卫生监督饮用水现场水质快检设备必须经过仪器校验，建立实施全过程质量控制措施，确保监测数据真实可靠。

（四）严格审核。各地通过网络直报的监督监测数据资料要严格执行质量审核制度，指定专人负责审核，监测数据审核后方可上报。未通过审核的信息，应当在信息退回后5个工作日内完成数据订正，并重新上报。

（五）督导检查。各级卫生行政部门要至少每半年组织疾病控制机构和卫生监督机构开展督导检查，并将督导检查结果上级卫生行政部门。

八、职责分工

（一）卫生行政部门

各监测地区卫生行政部门要按照本方案要求，结合当地实际，制订本辖区实施方案并组织实施，适时开展督导检查与考核，按时上报年度工作总结和监测结果。水质全分析中非常规指标的检测工作由卫生厅协调实施。

（二）卫生监督机构

自治区卫生监督所负责我区供水单位卫生监督管理和现场水质快速检测的培训；各监测市、县（区）卫生监督所负责完成辖区城市饮用水水质监测点的设置并及时反馈同级疾病预防控制中心；积极配合疾病预防控制机构完成水样采集工作；负责饮用水卫生监督检查和水质消毒剂余量、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH的现场快速检测，负责快速检测结果的网络填报，同时将水质现场快速检测报告送同级疾病控制机构；负责附表1和附表2填报工作。

（三）疾病预防控制机构

自治区疾病预防控制中心负责我区饮用水卫生监测的技术培训和质量控制工作；银川市、石嘴山市、吴忠市、固原市、中卫市、贺兰县、惠农区、青铜峡市、西吉县、灵武市、盐池县、隆德县和中宁县疾病预防控制中心负责负责辖区内水质采样工作及常规指标的实验室检测工作；各市、县（区）疾病控制机构负责本单位饮用水检测能力的信息收集填报和水质监测结果网络报告工作，同时将水质检验报告送同级卫生监督机构；会同同级卫生监督机构完成全年工作总结及分析报告，并报同级卫生行政部门；负责附表3和附表4填报工作。

附表：1.城市供水及农村学校供水监测点基本信息表

2.供水单位监督检查情况报告表

3.农村集中式供水和分散式供水监测点基本信息表

4.饮用水水质检验能力报告表

表1 城市供水及农村学校供水监测点基本信息表

供水单位类型：城市市政供水□ 城市自建集中式供水□ 二次供水□ 农村学校自建设施供水□

名称： 联系电话:

地址： 省 市 县（区） 邮政编码:

性质：公有□ 私有□ 合资□ 其他□ （注：此项仅城市市政供水和城市自建集中式供水填写）

学校类别：初等教育□ 中等教育□ 高等教育□ 其他教育□ 办学性质：公办□ 民办□ 其他□ 学生总数：□□□□□□人，其中住宿学生数：□□□□□□人 教职员工数：□□□□□□人 （注：此项仅农村学校填写）

卫生许可状况 有□ 无□ 卫生许可证号： 新发□ 变更□ 延续□ 注销□ 日期□□□□年□□月□□日，有效期截止□□□□年□□月□□日

实际日供水能力：□□□□□□□□吨 供水人口： （注：此项二次供水不填写）

水源水类型：地表水：江河□ 湖泊□ 水库□ 窖水□ 其他□ 地下水：浅层□ 深层□ 泉水□ 其他□ （注：此项二次供水不填写）

制水工艺（可多选）：常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒）□；深度处理（臭氧活性炭、膜等）□；特殊处理（除氟、砷、铁、锰等）□ ；不处理□ （注：此项二次供水不填写）

消毒情况：消毒□（消毒方式：氯化消毒□ 二氧化氯消毒□ 臭氧消毒□ 紫外线消毒□ 其他□ ）； 不消毒□

检验室：有□ 无□ 检验员人数□□人 可检验项目□□□项 检验内容（可多选）：微生物指标□ 感官性状和一般化学指标□ 毒理学指标□ 放射性指标□ 消毒剂指标□

报告单位： 报告人： 报告日期：□□□□年□□月□□日

说明：本表适用于建立水质监测点基本信息登记。

表2     供水单位监督检查情况报告表

| 单位名称： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 卫生管理制度 |  | 有□ 无□ |
| 卫生管理人员 |  | 有□ 无□ |
| 水质检测记录 |  | 有□ 无□ |
| 供管水人员健康证明 |  | 有□ 无□ |
| 供管水人员卫生知识培训记录 |  | 有□ 无□ |
| 涉水产品卫生许可批件 |  | 有□ 无□ |
| 消毒剂、消毒设备卫生许可批件 |  | 有□ 无□ |
| 水源卫生防护措施 |  | 有□ 无□ |
| 水质净化设施运转情况 |  | 正常□ 不正常□ |
| 水质消毒设施运转情况 |  | 正常□ 不正常□ |
| 二次供水水箱饮用水专用(仅限二次供水单位填写) |  | 是□ 否□ |
| 定期清洗消毒和水质检验(仅限二次供水单位填写) |  | 有□ 无□ |
| 二次供水水箱周围污染(仅限二次供水单位填写) |  | 有□ 无□ |
| 水水质快速检测结果 | 消毒剂余量(游离氯□ 总氯□ 臭氧□ 二氧化氯□): mg/L |  |
|  | 色度： 度 |  |
|  | 浑浊度： NTU |  |
|  | 臭和味：无□ 有□ （如有请文字描述） |  |
|  | 肉眼可见物：无□ 有□ （如有请文字描述） |  |
|  | pH值：□□.□ |  |
| 报告单位： 检查人： 检查日期：□□□□年□□月□□日 |  |  |

说明：本表适用于每季度对集中式供水单位、二次供水单位、农村学校自建设施进行卫生监督检查时使用。

表3 农村集中式供水和分散式供水监测点基本信息表

省（区、市）        地（市）       县（市）       乡镇      村

集中式供水名称：                                （集中式供水填）

村               户               （分散式供水填）

监测点编码  □□□□□□□□□

1.监测点类型（单选）：农村国家饮用水卫生监测网络□  农村饮水安全集中供水工程□  省级监测点或常规工作□  其他□

2．水源类型:

地面水:江河□   湖泊□   水库□   沟塘□   溪水□   其它□

地下水:深井□   泉水□   浅井□

3．分散式供水：机器取水□   手压泵□   人力取水□

4. 集中式供水：

水处理方式：完全处理□ 沉淀过滤□ 仅消毒□ 未处理□

消毒方式：不消毒□  液氯□  漂白粉□  二氧化氯□  臭氧□  紫外线□

复合二氧化氯□  一氯胺□  其它□

5. 消毒设备使用情况：无消毒设备□  按要求使用□   偶尔使用□   不使用□

6. 工程建成时间：       年    月   正式运营时间：       年    月

总投资（万元）：             其中中央投资（万元）：

供水覆盖人口（人）：         供水能力（吨/日）：

7. 供水工程解决的主要问题（可以多选）：

高氟□　高砷□  苦咸水□  缺水□ 污染水□（主要污染物             ）

报告单位（盖章）:                     单位负责人:

报告人:                               日期:      年    月    日

说明：本表适用于建立水质监测县基本信息登记。

表4       饮用水水质检验能力情况报告表

单位名称：    省      市       县疾控中心       行政区划代码：□□□□□□

| 序号 | 指标 | 能否 检测 | 预计达到检测能力时间 | 是否计量认证或实验室认可指标 | 预计通过计量认证时间 | 不能检测的原因（是—1，否—0，可多项选择） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 能—1 否—0 |  | 是—1 否—0 |  | 无设备 | 无标准品 | 无试剂 | 其他 (请文字说明) |
| 常规指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 色度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 浑浊度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 臭和味 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 肉眼可见物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | pH值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 铝 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 铁 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 锰 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 铜 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 锌 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 氯化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 硫酸盐 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 溶解性总固体 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 总硬度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 耗氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 挥发酚类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 阴离子合成洗涤剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 砷 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 镉 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 铬（六价） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 铅 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 汞 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 硒 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 氰化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 氟化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 硝酸盐氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 三氯甲烷 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 四氯化碳 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 溴酸盐 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 甲醛 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 亚氯酸盐 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 氯酸盐 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 游离余氯 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 氯胺 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二氧化氯 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 臭氧 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 菌落总数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 总大肠菌群 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 耐热大肠菌群 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 大肠埃希氏菌 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 总α放射性 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 总β放射性 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 非常规指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 贾第鞭毛虫 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 隐孢子虫 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 锑 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 钡 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 铍 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 硼 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 钼 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 镍 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 银 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 铊 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 氯化氰 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 一氯二溴甲烷 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 二氯一溴甲烷 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 二氯乙酸 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 1,2-二氯乙烷 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 二氯甲烷 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 1,1,1-三氯乙烷 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 三氯乙酸 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 三氯乙醛 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2,4,6-三氯酚 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 三溴甲烷 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 七氯 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 马拉硫磷 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 五氯酚 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 六六六 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 六氯苯 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 乐果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 对硫磷 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 灭草松 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 甲基对硫磷 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 百菌清 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 呋喃丹 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 林丹 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 毒死蜱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 草甘膦 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 敌敌畏 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 莠去津 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 溴氰菊酯 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 2,4-滴 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 滴滴涕 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 乙苯 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 二甲苯 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 1,1-二氯乙烯 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 1,2-二氯乙烯 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 1,2-二氯苯 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 1,4-二氯苯 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 三氯乙烯 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 三氯苯 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 六氯丁二烯 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 丙烯酰胺 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 四氯乙烯 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 甲苯 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 邻苯二甲酸二（2-乙基已基）酯 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 环氧氯丙烷 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 苯 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 苯乙烯 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 苯并（a）芘 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 氯乙烯 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 氯苯 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 微囊藻毒素 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 硫化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 钠 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 三卤甲烷 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报告人： 报告日期：□□□□年□□月□□日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：此表适用于水质检测能力调查时填写；“行政区划代码”请参照GB／T 2260-2007《中华人民共和国行政区划代码》填写；调查表中的“能否检测” 、“是否计量认证或实验室认可指标”需根据实际情况填写分别填写1或0，并分别填写达到能力要求预计时间；尚不能开展检测的项目需要填写原因，在相应选择下填写1或0，可多项选择；实验室虽有仪器设备，但不应用于水质检测工作，按“无仪器”情况填报；表中未涵盖的原因请在“其他”栏中用文字说明。