泰顺县市政供水单位出厂水管网水水质卫生监测结果公示

（第一季度）

（发布单位：泰顺县卫生局）   抽检月份：2015年1月20日）

| 序号 | 监测指标 | 计量单位 | 标准值 | 被监测单位名称及水质监测结果（泰顺县飞云水务有限公司） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 出厂水（梅家山） | 管网水（文化路46号） | 管网水（化工路21号） | 管网水（东大街62号） | 管网水（泰庆北路324号） |  |
| 1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  |
| 2 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  |
| 3 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 2 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1 |  |
| 4 | 氨氮 | mg/L | ≤0.5 | <0.03 | 0.02 | <0.02 | <0.03 | <0.03 |  |
| 5 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 |  |
| 6 | PH | / | 不小于6.5且大于8.5 | 7.1 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.2 |  |
| 7 | 铅 | MG/L | ≤0.01 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |  |
| 8 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |  |
| 9 | 色度 | 度 | ≤15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |
| 10 | 臭和味 | / | 无异臭、无异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |  |
| 11 | 镉 | MG/L | ≤0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |  |
| 12 | 砷 | MG/L | ≤0.05 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |
| 13 | 铜 | MG/L | ≤1.0 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |  |
| 14 | 锰 | MG/L | ≤0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |  |
| 15 | 铁 | MG/L | ≤0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.01 | <0.05 | <0.05 |  |
| 16 | 亚硝酸盐 | MG/L | ≤0.7 | <0.002 | <0.002 | <0.001 | <0.002 | <0.002 |  |
| 17 | 硝酸盐 | MG/L | ≤10 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |  |
| 18 | 氟化物 | MG/L | ≤1.2 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.10 |  |
| 19 | 硫酸盐 | MG/L | ≤300 | 1.73 | 1.64 | 1.71 | 1.69 | 1.68 |  |
| 20 | 氯化物 | MG/L | ≤300 | 2.79 | 2.66 | 2.85 | 2.78 | 2.69 |  |
| 21 | 溶解性总固体 | MG/L | ≤1500 | 61 | 75 | 68 | 73 | 82 |  |
| 22 | 总硬度 | MG/L | ≤550 | 8.0 | 12.0 | 13.0 | 7.0 | 12.0 |  |
| 23 | 铬（六价） | MG/L | ≤0.010 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |  |
| 24 | 耗氧量 | mg/L | ≤3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.9 |  |
| 26 | 卫生监督量化等级 | A、B、C、D | A级：卫生安全信誉度优秀； B级：卫生安全信誉度良好； C级：卫生安全信誉度合格； D级：卫生安全信誉度不合格 | A 级 单 位 |  |  |  |  |  |

备注：1.浙江省生活饮用水供水水质执行标准是《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）；上述1家供水单位的卫生监督量化等级由温州市卫生局于2013年评定。

2.此次水质监测数据结果源自《浙江省泰顺县疾病预防控制中心》于2015年2月20日的抽检结果。

医学全在线

www.med126.com

bbs.med126.com

job.med126.com

国内大型医学考试网站。致力于为中国医务工作者提供动力，专注于医学考试培训、医学人文发展、医药数据标准建设。

联系：http://www.med126.com/

邮箱： med126@163.com